A SZOVJETUNIÓ AUTÓ-ÉS MEZŐGAZDASÁGI

GÉPGYÁRTÁS MINISZTÉRIUMA

OKTÓBERI FORRADALOM ÉS A MUNKA

VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJÉVEL KITÜNTETETT

LENINI KOMSZOMOL AUTÓGYÁR

PEDÁLOS GYERMEKAUTÓ

MOSZKVICS

ADPM-12M

Használati utasítás

Moszkva

AZ AUTÓ RENDELTETÉSE

A "Moszkvics" ADPM-12M pedálos gyermekautó 3-8 éves gyermekek részére készül és egy gyermekre van tervezve.

Az autót aszfaltozott és döngölt utakon lehet használni. Nem ajánlott a laza és egyenetlen útfelületen való hajtás.

AZ AUTÓ MŰSZAKI ADATAI

(alapvető méret és tömegadatok)

Hossza, mm							1131

Szélesség, mm						508

Legnagyobb magasság, mm					498

Tengelytáv (keréktengelyek közti táv.), mm			640

Nyomtáv elől, mm						446

Nyomtáv hátul, mm						414

Tömeg, kg							14,6

AZ AUTÓ LEÍRÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A "Moszkvics" pedálos gyermekautó önhordó szerkezetű, préselt karosszériából, futóműből és ülésből áll. A futómű elemei szétszerelhetők.

A karosszéria nyitott típusú, dekoratív elemekkel díszített és el van látva átlátszó műanyagból készült szélvédővel.

A futómű részei: az első kerekek a forgó csapszegekkel, ami rudazattal van összekötve kormányszerkezettel, és a hátsó kerekek a hajtótengellyel, rugós felfüggesztéssel. Az autó egyik hátsó kereke a meghajtókerék, ami mereven rögzítve van a hajtótengelyre, és a hajtórudak segítségével a pedálokkal hozható forgásba. A másik hátsókerék csúszóperselyes. Az első kerekek szabadon forognak a golyóscsapágyakon. Minden kerék gumiabronccsal van ellátva.

Az autó ülése két csavarral van rögzítve a karosszériához. A kényelmes beszállás biztosítása érdekében a gyermek növekedésének függvényében az ülés a hossztengely mentén állítható és három pozícióban rögzíthető. A ülésállításhoz csavarhúzóval csavarjuk ki az ülés két rögzítőcsavarját, állítsuk be a megfelelő üléspozíciót, a csavarokat helyezzük az üléssín megfelelő nyílásaiba és húzzuk meg.

A kormányzás kényelmének fokozása érdekében a kormánykerék helyzete 60mm-es magasságállítási határon belül szükség szerint állítható.

Ehhez csavarjuk ki 2-3 fordulattal a rögzítőt, amelynek kereke a kormányoszlop alsó részén található, és a kerékre mért könnyed kalapácsütéssel oldjuk a szorítókónuszt, amely a kormányhüvely belsejében van. Ezután állítsuk be a kormánykereket úgy, hogy gyermeke számára a legkényelmesebb legyen. Ezután húzzuk meg a szorítócsavart úgy, hogy a kormánykerék tengelye ne forogjon a hüvelyben akkora erőtől, ami az autó normális elfordulásához szükséges.

Az autót ellátták dudával és fényszóróval. A duda működtetéséhez határozott mozdulattal nyomjuk meg a kormánykerék közepén található gombot.

A fényszórók be - és kikapcsolása a műszerfalon elhelyezett nyomógombos kapcsolóval történik. A világítás áramforrásául egy "Planeta-2" 3336-os szárazelem szolgál (GOSZT 2583-83), amely a karosszérián belül, jobb oldalon levő tartóban van elhelyezve. Az érintkezővel ellátott drótot kössük az elem egyik pólusához, az elem másik pólusát hajlítsuk hátra ütközésig.

Az elemtartóról kaparjuk le a festéket az elem pólusával való érintkezési pontnál, utána helyezzük az elemet a tartó fészkébe. Vegyük figyelembe, hogy az elem elektromos tárolókapacitása csekély, ezért nem ajánlatos a fényszóró huzamosabb működtetése.

A kiégett izzók cseréjéhez csavarjuk ki az autó orrdíszének alsó részén jobbról és balról található két rögzítőcsavart. Ezután könnyedén húzzuk az orrdísz alsó részét először magunk felé, majd lefelé annyira, hogy a felső része kijöjjön a műanyag takarócsíkból; hajlítsuk ki a rögzítőfüleket, s az üveget kivéve cseréljünk izzót. Izzócsere után helyezzük vissza az orrdíszt.

Az autót tartsuk tisztán, a koszt mossuk le vízzel, a tiszta felületet töröljük szárazra puha ronggyal.

Az első kerekek forgócsapjainak, a kormányösszekötők csapjainak, a kormány, a pedálok és a hátsó tengely hajtórúdjainak súrlódó felületeit.

Szükség szerint kenjük meg gépolajjal olajozókanna segítségével.

A csapágyak kenését a kerekek belső oldala felől végezzük, ehhez fektessük az autót a jobb, ill. bal oldalára.

Az autót kartondobozba csomagolva szállítjuk.

Az autó épségének megőrzése érdekében szállítás közben a szélvédő le van véve, aminek felhelyezése egyszerű és nem okozhat nehézséget. A szélvédő felhelyezéséhez a készletben van három „L” alakú (hajlított) csavar körmös alátéttel és anyával. A csavarokat úgy helyezzük a szélvédő nyílásaiba, hogy menetes száruk az üveg homorú (belső) oldala felől legyen. Utána helyezzük a csavarok szárát a karosszérián levő nyílásba, és alulról kézzel hajtsuk rá az anyákat az alátéttel. Véglegesen szorítsuk meg az anyákat a készletben található villáskulccsal. Ne húzzuk túl a csavarokat, mert ez az üveg töréséhez vezet.

A készlet tartalma:

1. Autó, szerelt, szélvédő nélkül				1db

2. Szélvédő							1db

3. 3336 tip. Szárazelem					1db

4.Szélvédő-rögzítő csavar					3db

5. Körmös alátét						3db

6. Anyacsavar							3db

7. Villáskulcs, 7×8mm					3db

8. Használati utasítás						1pld

9. Polietilén tasak a rögzítő elemek és a villáskulcs részére	1db

A cég és képviseletei által eladott termékre garancia jár, amelynek érvényességét vásárláskor közlik a vevővel.

Reklamációval forduljon a céghez vagy annak képviseleteihez.

MŰSZAKI TANÚSÍTVÁNY

Pedálos gyermekautó

Megfelel az OSZT 71-356-85 szabványnak,

TO 17.37.055-240-80

Gyártás ideje  ___________________________________________

Minőségellenőr  _________________________________________

(aláírás)

Pecsét helye

FELJEGYZÉSEK