LZA (gyártó emblémája)

Pedálos autó

�Lvovi DA4M�

(Lvivjanka = Lvovi, nőnemben, mert az auto nőnemü)

(a papír oroszul és ukránul van; ukránul Lviv, oroszul Lvov)

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A ~ típusú pedálos kisautó az iskolás kor előtti gyerekeknek lett tervezve és úgy méretezve,hogy egy gyerek használtatja. Az autó a következő adatokkal rendelkezik:

Hossz = 1125 +/- 15 mm

Szélesség = 495 +/- 10 mm

Magasság a kormány (felső részéig) = 51 +/- 10 mm

Legkisebb fordulási sugár = 1600 +/- 100 mm

Súly = 16 kg

A ~ független felfüggesztéssel és fém karosszériával rendelkezik. Az autó mozgatása pedálok segítségével történik, amelyek egy forgattyús tengelyhez kapcsolódnak és szabályozó összekötővel vannak ellátva. A kanyarodás kormányszerkezet segítségével történik. Az autó villogóval van felszerelve. A lámpák be-, és kikapcsolása nyomógombbal történik, amely a műszerfal jobb oldalán van elhelyezve. A lámpák energia-ellátását 2 db �Saturn� típusú szárazelem biztosítja, melyek a karosszérián belül vannak elhelyezve. Az autó ugyancsak el van látva hangjelző készülékkel, melyet a kormánykerék közepén található műanyag tárcsa lenyomásával lehet működésbe hozni. Az autó első és hátsó részén lökhárítók vannak, melyek megvédik a karosszériát az üt(köz)ésektől. Az autón való utazáshoz udvarok, járdák, parkok és kertek aszfalt burkolatú felületeit kell használni. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a törés veszélye, ne engedje, hogy a gyerekek ráüljenek a karosszéria tetejére, vagy homokban, sárban, vagy egyenetlen úton használják az autót. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a folyamatok karbantartás, az időben történő kenés és a kíméletes használat jelentősen megnöveli a pedálos autó élettartamát. Legalább havonta kenje meg a kerekek csapágyait, a pedálok tengelyeit és az összekötő rudak csapágyait. Legalább havonta egyszer célszerű elvégezni a kerekek átállítást (átcserélését). A gyerek növekedésétől függően szabályozni lehet a pedálok vonórúdjait és a kormánykerék magasságát, áthelyezve őket és rögzítve az új helyzetben. A ~ gyerekautó karton dobozban van eljuttatva a felhasználóhoz. Kicsomagoláskor az autót ki kell venni a dobozból és el kell helyezni a karosszériára a szélvédő keretét, a kormánykereket és a lökhárítókat, melyeket a felhasználónak a helyszínen kell felszerelnie.

A szélvédő keretének felszerelése: vegye le a keretről az anyát, helyezze a keretet a karosszéria első felső részén levő furatokba és rögzítse az anyával.

A kormánykerék felszerelése: vegye ki kormánykerék csövéből az anyát a csavarral együtt és helyezze a kormánykereket a kormányoszlopra és rögzítse a csavarral és az anyával.

Lökhárítók felszerelése: vegye le a csavarokról az anyákat, az alátéteket és a kis műanyag betéteket. Helyezze a lökhárítókat karosszéria első és hátsó részén levő megfelelő furatokba. A karosszéria belső részéről rakja fel a kis műanyag betéteket, az alátéteket és rögzítse ezeket az anyákkal.

Villogó felszerelése: a karosszéria első részén levő fészkekbe csavarja be a 2 lámpát (izzót). Helyezze rájuk a villogó búráját és rögzítse a karosszériához. Szerelje be a panelban levő fészekbe a villogó kapcsolóját.

GARANCIA

A ~ pedálos autó kifogástalan működéséért a beszerzést követő 18 hónapig garanciát vállalunk abban az esetben, ha betartotta a használati utasításban foglaltakat és megfelelően tárolta házi körülmények között. Azokat az alkatrészeket, amik a garanciális időn belül anyaghiba, helytelen szerelés, vagy hibás megmunkálás következtében meghibásodnak, díjtalanul kicseréljük, az elektromos alkatrészek kivételével. A garanciával kapcsolatos minden bejelentést abban az üzletben kell megtenni, ahol az autót vásárolta. Az üzletben be kell mutatni a meghibásodott alkatrészt, a garancia levelet és közölni kell azt a körülményt, amely miatt a meghibásodás bekövetkezett. Az olyan alkatrészekre, melyek a vásárló hibájából hibásodtak meg, a garancia nem vonatkozik. Eladáskor az üzlet eladójánakbele kell írnia a garancia levélbe az eladás dátumát. A kifogásokat, észrevételeket vagy kívánságokat kérjük juttassák el a következő címre: Lvov, Autórakodó gyári egyesülés.

TANUSÍTVÁNY

~

Szám���

megfelel OCT �. Szabványnak

Gyártás dátuma ����

Ellenőr �� (aláírás)

Pecsét helye

GARANCIA LEVÉL

~

Szám���

Gyártás dátuma ����

Ellenőr �� (aláírás)

Pecsét helye

Autó eladási dátuma ��.

Üzlet eladójának aláírása �����

Az üzlet pecsétje és a vásárlási dátum nélkül a garancia érvénytelen.